52

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΚΕ)

# Σκοπός

Με  αφορμή την σχεδίαση  και την εξομοίωση με διάφορους τρόπους, απλών ψηφιακών κυκλωμάτων θα κατακτηθεί το  αντικείμενο της άσκησης  αυτής  που είναι η τελική σύνθεση της σχετικά απλής ΚΜΕ.

Η εσωτερική δομή της ΚΜΕ περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα:

- Το τμήμα των καταχωρητών (Register Section) στο οποίο, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, περιλαμβάνει μία σειρά από καταχωρητές και ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ τους (εσωτερικός δίαυλος δεδομένων).

- Το τμήμα της αριθμητικής  και λογικής μονάδας (Arithmetic Logic Unit - ALU), το οποίο εκτελεί αριθμητικές πράξεις όπως πρόσθεση και λογικές διεργασίες όπως AND,OR κτλ. Λαμβάνει τελεστές από το τμήμα καταχωρητών της ΚΜΕ, εκτελεί τις ανάλογες λογικές ή αριθμητικές πράξεις και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο τμήμα καταχωρητών.

- Το τμήμα της μονάδας ελέγχου (Control Unit) το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο κάθε λειτουργίας του επεξεργαστή. Η μονάδα ελέγχου λαμβάνει κάποιες τιμές δεδομένων από το τμήμα των καταχωρητών, τις οποίες χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει τα σήματα ελέγχου. Ο ρόλος της μονάδας ελέγχου είναι να τοποθετήσει αυτά τα σήματα ελέγχου στη σωστή σειρά, ώστε η CPU αλλά και το υπόλοιπο του υπολογιστή να εκτελέσουν τις διεργασίες που απαιτούνται για την σωστή επεξεργασία των εντολών και διακοπών.

Το σύνολο των καταχωρητών αποτελεί µέρος της ISA µιας ΚΜΕ, αφού βάσει αυτών καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης κάθε εντολής. Για την περίπτωση της σχετικά απλής ΚΜΕ, οι διαθέσιµοι για τη σχεδίαση και υλοποίησή της καταχωρητές είναι οι εξής :

- Ένας καταχωρητής διεύθυνσης των16-bits (Address Register - AR)

- Ένας απαριθµητής προγράµµατος των16-bits (Program Counter - PC)

- Ένας καταχωρητής δεδοµένων των 8-bits (Data Register – DR)

- Ένας καταχωρητής εντολών των 8-bits (Instruction Register - IR)

- Ένας συσσωρευτής των 8-bits (Accumulator - AC)

- Ένας προσωρινός καταχωρητής των 8-bits (Τemporary Register - TR)

- Ένας καταχωρητής σημαίας του 1-bit (Flag register - Z)

- Ένας καταχωρητής γενικού σκοπού των 8-bits (Register - R)

Ο καταχωρητής διεύθυνσης (AR) είναι εύρους 16-bits και είναι αυτός που παρέχει τη διεύθυνση μνήμης από την οποία θα γίνει η ανάγνωση μιας εντολής ή ενός δεδομένου. Ομοίως ο απαριθµητής προγράµµατος (PC) είναι εύρους 16-bits και είναι αυτός που παρέχει την διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση εντολής στον καταχωρητή διεύθυνσης. Ο καταχωρητής δεδοµένων (DR) έχει εύρος 8-bits και εκτός από το να δέχεται δεδομένα από τη μνήμη (DR<-M), μπορεί και να γράψει δεδομένα σε αυτήν (M<-DR). Επιπρόσθετα, ο καταχωρητής εντολών (ΙR) έχει εύρος 8-bits, όπως και ο συσσωρευτής (AC), όπου ο µεν πρώτος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του τμήματος της εντολής που αφορά την επιλογή ενός από τους δεκαέξι (16) διαθέσιμους κύκλους εκτέλεσης (execution cycle), ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιείται όπως είναι γνωστό για την καταχώρηση του αποτελέσματος μιας διεργασίας στην ALU.

Το συνολικό data path όπου απεικονίζονται οι απαραίτητες διασυνδέσεις  των καταχωρητών, της εξωτερικής μνήμης, των απομονωτών , της ALU και ο αριθμός των bits σε κάθε δίαυλο φαίνονται στο σχήμα 1. Για λόγους απλότητας έχει παραληφθεί το τμήμα της μονάδας ελέγχου η οποία παρέχει όλα τα απαραίτητα σήματα ελέγχου.

Σχήμα 1: Συνολικό data path σχετικά απλής ΜΚΕ.

# Κύκλωμα παραγωγής σημάτων ALU

Όπως έχει αναφερθεί ο τμήμα της μονάδας ελέγχου παρέχει όλα τα απαραίτητα σήματα ελέγχου απευθείας στα επιμέρους στοιχεία της ΚΜΕ με μοναδική εξαίρεση την ALU. Για την σωστή λειτουργεία της ALU είναι απαραίτητη παραγωγή των σημάτων ελέγχου alus[0..7] από τα σήματα που παράγει η μονάδα ελέγχου. Το κύκλωμα αυτό δίνεται στο πρόγραμμα 1 που ακολουθεί.

library ieee ;

use ieee.std_logic_1164.all ;

entity alus IS

port(rbus,acload,zload,andop        : in std_logic;

orop,notop,xorop,aczero        : in std_logic;

acinc,plus,minus,drbus           : in std_logic;

alus                                                : out std_logic_vector(6 downto 0));

end alus ;

architecture arc of alus is

signal control : std_logic_vector(11 downto 0);

begin

control <= rbus & drbus & acload & zload & andop & orop

& notop & xorop & aczero & acinc & plus & minus ;

process(control)

begin

case control is

WHEN "101110000000" => alus <= "1000000" ; -- AND

WHEN "101101000000" => alus <= "1100000" ; -- OR

WHEN "001100100000" => alus <= "1110000" ; -- NOT

WHEN "101100010000" => alus <= "1010000" ; -- XOR

WHEN "001100001000" => alus <= "0000000" ; -- CLAC

WHEN "001100000100" => alus <= "0001001" ; -- INAC

WHEN "101100000010" => alus <= "0000101" ; -- ADD

WHEN "101100000001" => alus <= "0001011" ; -- SUB

WHEN "101100000000" => alus <= "0000100" ; -- MOVR

WHEN "011100000000" => alus <= "0000100" ; -- LDAC5

WHEN others => alus <= "1111111" ; -- NO OPERATION

end case;

end process;

end arc ;

Πρόγραμμα 1: Κύκλωμα παραγωγής σημάτων ελέγχου ALU.

# Δίαυλος Δεδομένων

Ο δίαυλος δεδομένων, σε συνδυασμό με τη διάταξη των απομονωτών (buffers), παίζει σημαντικό ρόλο σε μια KME, αφού η λειτουργία της εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση της διακίνησης των δεδομένων στο εσωτερικό της. Με εξαίρεση τους καταχωρητές IR και Z, όλοι οι υπόλοιποι δέχονται δεδομένα μέσω του διαύλου, ενώ πέντε (5) από αυτούς παρέχουν το περιεχόμενό τους σε αυτόν, μέσω απομονωτών. Παράλληλα, δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων μέσω του διαύλου έχει και η μνήμη.

Γράψτε τον κώδικα για τον δίαυλο δεδομένων με τους απομονωτές όπως προκύπτει από το σχήμα 1.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY data_bus IS

PORT(

AR_IN, PC_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

DR_IN, TR_IN, R_IN, AC_IN, MEM_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

PCBUS, DRBUS, TRBUS, RBUS, ACBUS, MEMBUS : IN STD_LOGIC;

BUS_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END data_bus;

ARCHITECTURE behavioral OF data_bus IS

BEGIN

BUS_OUT <= PC_IN(7 downto 0) WHEN PCBUS = '1' ELSE

DR_IN WHEN DRBUS = '1' ELSE

TR_IN WHEN TRBUS = '1' ELSE

R_IN WHEN RBUS  = '1' ELSE

AC_IN WHEN ACBUS = '1' ELSE

MEM_IN WHEN MEMBUS= '1' ELSE

(others => '0'); -- Default case

END behavioral;

Πρόγραμμα 2: Ο δίαυλος δεδομένων.

# Η Εξωτερική Μνήμη

Το τμήμα που ολοκληρώνει την υλοποίηση της σχετικά απλής ΚΜΕ σε VHDL, είναι η εξωτερική μνήμη (external memory) ή απλά μνήμη η οποία αποτελεί την πηγή παροχής δεδομένων και εντολών για τη λειτουργία της ΜΚΕ  δηλαδή περιέχει τα προγράμματα εφαρμογών .

H υλοποίηση της εξωτερικής μνήμης σε VHDL, θα γίνει µέσω του δομικού στοιχείου του Quartus , RAM: 1-PORT με τη βοήθεια του Megafunction Wizard του Quartus.

Με τη βοήθεια οποιουδήποτε Editor συντάξτε και αποθηκεύστε  το πρόγραμμα 3 που ακολουθεί με όνομα "extRAM.mif". Το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αρχικοποίηση της μνήμης μικροκώδικα(μεταβλητή lpm_file) που θα δημιουργήσουμε στο επόμενο βήμα και περιέχει το σύνολο των εντολών του προγράμματος που θα εκτελέσει η ΚΜΕ.

WIDTH=8;

DEPTH=256;

ADDRESS_RADIX=DEC;

DATA_RADIX=BIN;

CONTENT BEGIN

0   :   00000001; -- LDAC

1   :   00101000; -- 28H

2   :   00000000; -- 00H

3   :   00000010; -- STAC

4   :   00101011; -- 2BH

5   :   00000000; -- 00H

6   :   00000011; -- MVAC

7   :   00001010; -- INAC

8   :   00001111; -- NOT

9   :   00001110; -- XOR

10  :   00001000; -- ADD

11  :   00001001; -- SUB

12  :   00000100; -- MOVR

13  :   00000101; -- JUMP

14  :   00011000; -- 18H

[15..23]  :   00000000;

24  :   00000111; -- JPNZ

25  :   00100000; -- 20H

26  :   00000000; -- 00H

27  :   00001111; -- NOT

28  :   00000111; -- JPNZ

[29..31]  :   00000000;

32  :   00001011; -- CLAC

33  :   00000110; -- JMPZ

34  :   00011000; -- 18H

[35..39]  :   00000000;

40  :   01111010; -- 7AH

[41..255]  :   00000000;

END;

Πρόγραμμα 3: Περιεχόμενα μνήμης

Ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στην άσκηση 3  δημιουργήστε μια μνήμη RAM – 1PORT με 256 θέσεις , εύρους 8-bits η κάθε µία,

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

LIBRARY altera_mf;

USE altera_mf.altera_mf_components.all;

ENTITY ram IS

PORT

(

address		: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

clock		: IN STD_LOGIC  := '1';

data		: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

wren		: IN STD_LOGIC ;

q		: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)

);

END ram;

ARCHITECTURE SYN OF ram IS

SIGNAL sub_wire0	: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

BEGIN

q    <= sub_wire0(7 DOWNTO 0);

altsyncram_component : altsyncram

GENERIC MAP (

clock_enable_input_a => "BYPASS",

clock_enable_output_a => "BYPASS",

init_file => "extRAM.mif",

intended_device_family => "Cyclone V",

lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",

lpm_type => "altsyncram",

numwords_a => 256,

operation_mode => "SINGLE_PORT",

outdata_aclr_a => "NONE",

outdata_reg_a => "UNREGISTERED",

power_up_uninitialized => "FALSE",

read_during_write_mode_port_a => "DONT_CARE",

widthad_a => 8,

width_a => 8,

width_byteena_a => 1

)

PORT MAP (

address_a => address,

clock0 => clock,

data_a => data,

wren_a => wren,

q_a => sub_wire0

);

END SYN;

Πρόγραμμα 4: Η εξωτερική μνήμη.

# Συνολική Υλοποίηση ΚΜΕ

Έχοντας ολοκληρώσει την περιγραφή του κώδικα σε VHDL για κάθε ένα επιμέρους τμήμα της ΜΚΕ,  και αφού όλα συγκεντρωθούν σε μία βιβλιοθήκη, μπορεί πλέον να γίνει η διασύνδεσή τους σε ένα κεντρικό πρόγραμμα.

Γράψτε τον κώδικα για τη βιβλιοθήκη (package), με το όνομα cpulib, η οποία θα περιέχει τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την ΚΜΕ.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

PACKAGE cpulib IS

COMPONENT hardwired IS

PORT (

ir           : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

clock, reset : IN  STD_LOGIC;

z            : IN  STD_LOGIC;

mOPs         : OUT STD_LOGIC_VECTOR(26 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT decoder4to16 IS

PORT(

Din : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT decoder3to8 IS

PORT(

Din : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT counter3bit IS

PORT(

clock, rst, inc : IN STD_LOGIC;

count : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT alus IS

PORT ( rbus, acload, zload, andop, orop, notop, xorop, aczero, acinc, plus, minus, drbus : IN STD_LOGIC;

alus_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT data_bus IS

PORT(

PC_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

DR_IN, TR_IN, R_IN, AC_IN, MEM_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

PCBUS, DRBUS, TRBUS, RBUS, ACBUS, MEMBUS : IN STD_LOGIC;

BUS_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT ram

PORT (

address : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

clock   : IN STD_LOGIC  := '1';

data    : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);

wren    : IN STD_LOGIC;

q       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)

);

end component;

-- 16-bit register

COMPONENT reg16 IS

PORT(

clk, ld, inc, rst : IN STD_LOGIC;

d : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

-- 8-bit register

COMPONENT reg8 IS

PORT(

clk, ld, rst, inc, clr : IN STD_LOGIC;

d : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT reg1 IS

PORT(

clk, rst, ld : IN STD_LOGIC;

d : IN STD_LOGIC;

q : OUT STD_LOGIC

);

END COMPONENT;

END PACKAGE cpulib;

Πρόγραμμα 5: βιβλιοθήκη στοιχείων για την ΚΜΕ.

Με βάση το σκελετό που ακολουθεί (πρόγραμμα 6) γράψτε τον κώδικα περιγραφής για την ΚΜΕ. Σαν εξωτερικά σήματα εκτός των  clock και reset, να οριστούν τα δεδομένα των καταχωρητών (ARdata, PCdata, DRdata, ACdata, IRdata, RRdata και TRdata), η τιμή της σημαίας (ZRdata), τα δεδομένα των διαύλων διευθύνσεων και δεδομένων (addressBus, dataBus) καθώς και το τμήμα των µικρολειτουργιών µOPs (mOP) µε σκοπό τον έλεγχό τους σε κάθε παλμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε όποια μονάδα ελέγχου (microprogrammed ή  hardwired) επιθυμείτε .

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

USE ieee.std_logic_unsigned.all;

USE work.cpulib.all;

ENTITY rs_cpu IS

PORT(

ARdata, PCdata : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

DRdata, ACdata : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

IRdata, TRdata : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

RRdata         : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

ZRdata         : BUFFER STD_LOGIC;

clock, reset   : IN STD_LOGIC;

MOP            : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(26 DOWNTO 0);

addressBus     : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

cpu_data_bus   : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END rs_cpu;

ARCHITECTURE arc OF rs_cpu IS

-- Internal signals

SIGNAL internal_bus_8bit : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

SIGNAL internal_bus_16bit : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); -- Extended for AR/PC

SIGNAL mem_to_bus   : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

SIGNAL alu_out      : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

SIGNAL alu_ctrl     : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);

SIGNAL z_calc       : STD_LOGIC; -- Calculated Z value

BEGIN

-- 1. Control Unit

CU_INST: hardwired PORT MAP(

ir    => IRdata(7 DOWNTO 4), -- Assuming opcode is upper nibble

z     => ZRdata,

clock => clock,

reset => reset,

mOPs  => MOP

);

-- 2. Data Bus (8-bit)

BUS_INST: data_bus PORT MAP(

PC_IN   => PCdata,

DR_IN   => DRdata,

TR_IN   => TRdata,

R_IN    => RRdata,

AC_IN   => ACdata,

MEM_IN  => mem_to_bus,

PCBUS  => MOP(14),

DRBUS  => MOP(15),

TRBUS  => MOP(16),

RBUS   => MOP(17),

ACBUS  => MOP(18),

MEMBUS => MOP(12),

BUS_OUT => internal_bus_8bit

);

-- Zero-extend bus for 16-bit registers (AR, PC)

internal_bus_16bit <= "00000000" & internal_bus_8bit;

-- 3. Memory

MEMORY_UNIT: ram PORT MAP(

address => ARdata(7 DOWNTO 0), -- Using lower 8 bits of AR for 256-byte RAM

clock   => clock,

data    => internal_bus_8bit,

wren    => MOP(13),

q       => mem_to_bus

);

-- 4. Registers

-- AR (16-bit)

AR_REG: reg16 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset,

ld => MOP(0), inc => MOP(1),

d => internal_bus_16bit,

q => ARdata

);

-- Program Counter (16-bit)

PC_REG: reg16 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset,

ld => MOP(2), inc => MOP(3),

d => internal_bus_16bit,

q => PCdata

);

-- 8-bit Registers (DR, IR, TR, R)

DR_REG: reg8 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset, ld => MOP(4), inc => '0', clr => '0',

d => internal_bus_8bit, q => DRdata

);

IR_REG: reg8 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset, ld => MOP(6), inc => '0', clr => '0',

d => internal_bus_8bit, q => IRdata

);

TR_REG: reg8 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset, ld => MOP(5), inc => '0', clr => '0',

d => internal_bus_8bit, q => TRdata

);

R_REG: reg8 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset, ld => MOP(7), inc => '0', clr => '0',

d => internal_bus_8bit, q => RRdata

);

-- Accumulator (AC)

AC_REG: reg8 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset,

ld => MOP(8),         -- ACLOAD

inc => MOP(23),       -- ACINC

clr => MOP(24),       -- ACZERO

d => alu_out,         -- Input from ALU

q => ACdata

);

-- 5. ALU Controller

ALU_CTRL_UNIT: alus PORT MAP(

rbus => MOP(17), drbus => MOP(15), acload => MOP(8), zload => MOP(9),

andop => MOP(19), orop => MOP(20), notop => MOP(22), xorop => MOP(21),

aczero => MOP(24), acinc => MOP(23), plus => MOP(25), minus => MOP(26),

alus_out => alu_ctrl

);

-- 6. ALU Logic (Combinational)

PROCESS(ACdata, RRdata, DRdata, alu_ctrl)

BEGIN

CASE alu_ctrl IS

WHEN "1000000" => alu_out <= ACdata AND DRdata; -- AND

WHEN "1100000" => alu_out <= ACdata OR DRdata;  -- OR

WHEN "1110000" => alu_out <= NOT ACdata;        -- NOT

WHEN "1010000" => alu_out <= ACdata XOR DRdata; -- XOR

WHEN "0000101" => alu_out <= ACdata + DRdata;   -- ADD

WHEN "0001011" => alu_out <= ACdata - DRdata;   -- SUB

WHEN "0000100" => alu_out <= RRdata;            -- MOVR

WHEN OTHERS    => alu_out <= ACdata;            -- No-Op / Default

END CASE;

END PROCESS;

-- 7. Z Flag Logic & Register

-- Calculate Z value (1 if result is zero)

z_calc <= '1' WHEN alu_out = "00000000" ELSE '0';

-- Z Register

Z_REG: reg1 PORT MAP(

clk => clock, rst => reset,

ld => MOP(9), -- ZLOAD

d => z_calc,

q => ZRdata

);

-- External connections

addressBus   <= ARdata;

cpu_data_bus <= internal_bus_8bit;

END arc;

Πρόγραμμα 6: Συνολική περιγραφή της ΚΜΕ.

# Εξομοίωση της KME.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εξομοίωση της μονάδας ελέγχου με τον Waveform Editor με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της. Με οδηγό τις προηγούμενες ασκήσεις,  δημιουργήστε ένα καινούργιο project και εξομοιώστε τη λειτουργία της ΚΜΕ.

Τοποθετήστε εδώ τις κυματομορφές σας:

Εικόνα 1: Κυματομορφές εξομοίωσης της ΚΜΕ

Δώστε την ανάλυση των περιεχομένων της εξωτερικής μνήμης   που χρησιμοποιήσατε (πρόγραμμα 3) συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα:

| Α/Α Μνήμης | Περιεχόμενο(Hex) | Περιεχόμενο(Bin) | Εντολή | Λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01 | 00000001 | LDAC | Φόρτωση AC από μνήμη |
| 1 | 28 | 00101000 | Address | Low Byte διεύθυνσης μνήμης |
| 40 | 7A | 01111010 | Data | Αποθήκευση δεδομένου στη θέση 40 |
| 3 | 02 | 00000010 | STAC | Αποθήκευση AC στη μνήμη |
| 4 | 2Β | 00101011 | Address | Θέση μνήμης που θα αποθηκευτεί ο Accumulator |
| 6 | 03 | 00000011 | MVAC | Μεταφορά του περιεχομένου του AC στον καταχωρητή R |
| 7 | 0A | 00001010 | INAC | Αύξηση του περιεχομένου του Accumulator κατά 1 |
| 8 | 0F | 00001111 | NOT | NOT των bits του AC |
| 9 | 0E | 00001110 | XOR | Λογική πράξη XOR μεταξύ AC και DR |
| 10 | 08 | 00001000 | ADD | ADD μεταξύ DR kai AC |
| 11 | 09 | 00001001 | SUB | SUB DR από AC |
| 12 | 04 | 00000100 | MOVR | Μεταφορά του περιεχομένου του καταχωρητή R στον AC |
| 13 | 05 | 00000101 | JUMP | Εντολή άλματος σε νέα διεύθυνση μνήμης |
| 14 | 16 | 00011000 | Address | Η διεύθυνση προορισμού του JUMP |
| 22 | 07 | 00000000 |  | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ |
| 23 | 20 | 00000000 |  | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ |
| 32 | 0B | 00001011 | CLAC | Μηδενισμός Accumulator |
| 33 | 06 | 00000110 | JMPZ | jump αν το flag Ζ είναι μηδέν |
| 34 | 1C |  |  |  |
| 25 | 01 |  |  |  |
| 28 | 07 |  |  |  |

Δώστε τα συμπερασματά σας και τις παρατηρήσεις σας   σχετικά με τη λειτουργία της σχετικά απλής CPU. Είναι τα αποτελέσματα της εξομοίωσης τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον κώδικα της εξωτερικής μνήμης

Γράξτε εδώ τα σχόλια σας:

Μετά από διορθώσεις λογικών λαθών σε ορισμένα προγράμματα μπορώ να κρίνω από τις κυματομορφές ότι ο επεξεργαστής λειτουργεί καθώς σχεδόν όλες οι εντολές εκτελούνται σύμφωνα με το .mif  αρχείο που ενσωμάτωσα στην RAM.