42

HARDWIRED

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

# Σκοπός

Με  αφορμή την σχεδίαση  και την εξομοίωση με διάφορους τρόπους, απλών ψηφιακών κυκλωμάτων θα κατακτηθεί το  αντικείμενο της άσκησης  αυτής  που είναι η σχεδίαση της μονάδας ελέγχου, χρησιμοποιώντας την hardwired λογική η οποία θα χρησιμοποιηθεί, εναλλακτικά με την microprogrammed, κατά την τελική σύνθεση της σχετικά απλής ΚΜΕ.

Η μονάδα ελέγχου είναι αυτή που παρέχει στην ΚΜΕ τα απαραίτητα σήματα ελέγχου για τη λειτουργία της. Η λογική σχεδίασής της θα είναι η hardwired  λογική, η οποία θα υλοποιηθεί με μία μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων – FSM. Η μηχανή καταστάσεων αποτελείται από δύο αποκωδικοποιητές, ένα μετρητή και ένα συνδυαστικό κύκλωμα. Ο πρώτος αποκωδικοποιητής (instruction decoder) παράγει ένα ξεχωριστό σήμα για κάθε εντολή ενώ ο δεύτερος αποκωδικοποιητής (state decoder), με τη βοήθεια ενός απαριθμητή(time counter), παρακολουθεί ποια κατάσταση του κύκλου ανάκλησης η εκτέλεσης κάθε εντολής είναι ενεργή. Τέλος μια μονάδα συνδυαστικής λογικής παράγει μέσα από τα ξεχωριστά σήματα, σήματα ελέγχου για κάθε αποκωδικοποιητή αλλά και για τον απαριθμητή. Μια τέτοια μονάδα ελέγχου θα είχε την ακόλουθη μορφή (Σχήμα 1a).

| (a) |  | (b) |
| --- | --- | --- |

Σχήμα 1: Λογικό διάγραμμα HardWired Μονάδας Ελέγχου.

Η σχεδίαση του αποκωδικοποιητή εντολών είναι σχετικά απλή. Δέχεται σαν είσοδο την έξοδο του καταχωρητή εντολών (IR) ενώ δεδομένου ότι χρησιμοποιούμαι μόνο τα 4 bit του καταχωρητή εντολών για το ρεπερτόριο των 16 εντολών της σχετικά απλής ΚΜΕ  είναι προφανές ότι ο αποκωδικοποιητής εντολών είναι ένα αποκωδικοποιητής 4 σε 16. Από την άλλη εφόσον  ο μέγιστος αριθμός καταστάσεων για το ρεπερτόριο των 16 εντολών είναι 8 καταστάσεις στη σχεδίαση μας χρησιμοποιούμαι έναν απαριθμητή 3 bit με δυνατότητα αύξησης και μηδενισμού και ένα αποκωδικοποιητή 3 σε 8. Τα παραπάνω στοιχεία και οι έξοδοι τους φαίνονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Σχήμα 1b.

Η ρουτίνα FETCH είναι η μόνη ρουτίνα η οποία δεν χρησιμοποιείται από το αποκωδικοποιητή εντολών. Δεδομένου ότι κατά τη ρουτίνα αυτή η προς εκτέλεση εντολή ανακαλείται από τη μνήμη η έξοδος του αποκωδικοποιητή μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Σε αυτή μας τη σχεδίαση αναθέτουμε την κατάσταση Τ0 στην FETCH1 θέλοντας να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι αυτή είναι προσπελάσιμη καθαρίζοντας (clear) τον απαριθμητή καταστάσεων. Όμοια  αναθέτουμε την κατάσταση Τ1 και Τ2 στην  FETCH2 και FETCH3 αντίστοιχα. Οι καταστάσεις των προς εκτέλεση εντολών εξαρτώνται αφενός από το opcode κάθε εντολής και αφετέρου από την τιμή του απαριθμητή καταστάσεων. Η Τ3 είναι η πρώτη χρονικά κατάσταση κάθε εντολής, η Τ4 η δεύτερη και ούτω καθεξής. Η μονάδα ελέγχου συνδέοντας με λογική and την κατάλληλη τιμή του απαριθμητή καταστάσεων με την έξοδο του αποκωδικοποιητή εντολών παράγει τις επιμέρους καταστάσεις για κάθε εντολή. Για παράδειγμα οι δύο πρώτες καταστάσεις της εντολής LDAC είναι:

| LDAC1 = | ILDAC ^ T3 |
| --- | --- |
| LDAC2 = | ILDAC ^ T4 |

Η συνολική λίστα των επιμέρους καταστάσεων για όλες τις εντολές δίνεται στο πίνακα Γ.4.1 που ακολουθεί.

| κατάσταση | λειτουργία | κατάσταση | λειτουργία |
| --- | --- | --- | --- |
| FETCH1 | T0 | JMPZY1 | IJMPZ ^ Z ^ T3 |
| FETCH2 | T1 | JMPZY2 | IJMPZ ^ Z ^ T4 |
| FETCH3 | T3 | JMPZY3 | IJMPZ ^ Z ^ T5 |
| NOP1 | INOP ^ T3 | JMPZN1 | IJMPZ ^ Z΄ ^ T3 |
| LDAC1 | ILDAC ^ T3 | JMPZN2 | IJMPZ ^ Ζ΄ ^ T4 |
| LDAC2 | ILDAC ^ T4 | JPNZY1 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T3 |
| LDAC3 | ILDAC ^ T5 | JPNZY2 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T4 |
| LDAC4 | ILDAC ^ T6 | JPNZY3 | IJPNZ ^ Z΄ ^ T5 |
| LDAC5 | ILDAC ^ T7 | JPNZN1 | IJPNZ ^ Z ^ T3 |
| STAC1 | ISTAC ^ T3 | JPNZN2 | IJPNZ ^ Z ^ T4 |
| STAC2 | ISTAC ^ T4 | ADD1 | IADD ^ T3 |
| STAC3 | ISTAC ^ T5 | SUB1 | ISUB ^ T3 |
| STAC4 | ISTAC ^ T6 | INAC1 | IINAC ^ T3 |
| STAC5 | ISTAC ^ T7 | CLAC1 | ICLAC ^ T3 |
| MVAC1 | IMVAC ^ T3 | AND1 | IAND ^ T3 |
| MOVR1 | IMOVR ^ T3 | OR1 | IOR ^ T3 |
| JUMP1 | IJUMP ^ T3 | XOR1 | IXOR ^ T3 |
| JUMP2 | IJUMP ^ T4 | NOT1 | INOT ^ T3 |
| JUMP3 | IJUMP ^ T5 |  |  |

Πίνακας 1: Παραγωγή καταστάσεων για τη σχετικά απλή ΚΜΕ

Έχοντας δημιουργήσει τις επιμέρους καταστάσεις για κάθε εντολή είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε τα σήματα που θα οδηγούν τις εισόδους inc και clr του απαριθμητή καταστάσεων. Για να το επιτύχουμε αυτό συνδέουμε με λογική or την τελευταία κατάσταση κάθε εντολής για να δημιουργήσουμε το σήμα που θα οδηγήσει την είσοδο clr. Δεδομένου ότι η είσοδος inc πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε κάθε άλλη κατάσταση , μπορεί να υλοποιηθεί συνδέοντας με λογική or  όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις (πλην της τελευταίας) κάθε εντολής. Τέλος, η συνδυαστική λογική που χρειάζεται για να παραχθούν τα κατάλληλα σήματα ελέγχου , για τα επιμέρους τμήματα της ΚΜΕ φαίνονται στο Πίνακα 2 που ακολουθεί:

Πίνακας 2: Παραγωγή σημάτων ελέγχου για τη σχετικά απλή ΚΜΕ

| Σήμα | Συνδιαστική Λογική |
| --- | --- |
| ARLOAD | FETCH1FETCH3LDAC3STAC3 |
| ARINC | LDAC1STAC1JMPZY1JPNZY1 |
| PCLOAD | JUMP3JMPZY3JPNZY3 |
| PCINC | FETCH2LDAC1LDAC2STAC1STAC2JMPZN1JMPZN2JPNZN1JPNZN2 |
| DRLOAD | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2STAC4JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY2 JPNZY1JPNZY2 |
| TRLOAD | LDAC2 STAC2 JUMP2 JMPZY2 JPNZY2 |
| IRLOAD | FETCH3 |
| RLOAD | MVAC1 |
| ACLOAD | LDAC5MOVR1ADD1SUB1INAC1CLAC1AND1OR1XOR1NOT1 |
| ZLOAD | LDAC5MOVR1ADD1SUB1INAC1CLAC1AND1OR1XOR1ΝOΤ1 |
| READ | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY2JPNZY1 JPNZY2 |
| WRITE | STAC5 |
| MEMBUS | FETCH2LDAC1LDAC2LDAC4STAC1STAC2JUMP1JUMP2JMPZY1JMPZY JPNZY1JPNZY2 |
| BUSMEM | STAC5 |
| PCBUS | FETCH1 or FETCH3 |
| DRBUS | LDAC2LDAC3LDAC5STAC2STAC3STAC5JUMP2JUMP3JMPZY2JMPZY3JPNZY2 JPNZY3 |
| TRBUS | LDAC3STAC3JUMP3JMPZY3JPNZY3 |
| RBUS | MOVR1ADD1SUB1AND1OR1XOR1 |
| ACBUS | STAC4MVAC1 |
| ANDOP | AND1 |
| OROP | OR1 |
| XOROP | XOR1 |
| NOTOP | NOT1 |
| ACINC | INAC1 |
| ACZERO | CLAC1 |
| PLUS | ADD1 |
| MINUS | SUB1 |

# Αποκωδικοποιητής Εντολών

Γράψτε τον κώδικα για τον αποκωδικοποιητή 4 σε 16  µε σήμα εισόδου Din εύρους 4 bit και σήμα εξόδου Dout εύρους 16 bit. Το κύκλωμα αυτό όπως είναι γνωστό θα αντιστοιχεί την τιμή (opcode) κάθε μιας από τις 16 εντολές που εμφανίζεται στην είσοδο του σε μία από τις 16 εξόδους του.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

Πρόγραμμα 1: Ο αποκωδικοποιητής εντολών.

LIBRARY ieee;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY decoder4to16 IS

PORT (

Din : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)

);

END decoder4to16;

ARCHITECTURE behavioral OF decoder4to16 IS

BEGIN

PROCESS(Din)

VARIABLE input: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

BEGIN

input := Din;

CASE input IS

WHEN "0000" => Dout <= "0000000000000001";

WHEN "0001" => Dout <= "0000000000000010";

WHEN "0010" => Dout <= "0000000000000100";

WHEN "0011" => Dout <= "0000000000001000";

WHEN "0100" => Dout <= "0000000000010000";

WHEN "0101" => Dout <= "0000000000100000";

WHEN "0110" => Dout <= "0000000001000000";

WHEN "0111" => Dout <= "0000000010000000";

WHEN "1000" => Dout <= "0000000100000000";

WHEN "1001" => Dout <= "0000001000000000";

WHEN "1010" => Dout <= "0000010000000000";

WHEN "1011" => Dout <= "0000100000000000";

WHEN "1100" => Dout <= "0001000000000000";

WHEN "1101" => Dout <= "0010000000000000";

WHEN "1110" => Dout <= "0100000000000000";

WHEN OTHERS => Dout <= "1000000000000000";

END CASE;

END PROCESS;

END behavioral;

# Αποκωδικοποιητής Καταστάσεων

Γράψτε τον κώδικα για τον αποκωδικοποιητή 3 σε 8  µε σήμα εισόδου Din εύρους 3 bit και σήμα εξόδου Dout  εύρους  8 bit. Το κύκλωμα αυτό θα αντιστοιχεί την τιμή μέτρησης από τον μετρητή  που εμφανίζεται στην είσοδο του σε μία από τις 8 εξόδους του η οποίες και θα συμβολίζουν την παρούσα κατάσταση.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

Πρόγραμμα 2: Ο αποκωδικοποιητής καταστάσεων.

LIBRARY ieee;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY decoder3to8 IS

PORT ( Din : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));

END decoder3to8;

ARCHITECTURE behavioral OF decoder3to8 IS

BEGIN

PROCESS(Din)

VARIABLE input: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);

BEGIN

input:= Din;

CASE input IS

WHEN "000"=>Dout<="00000001";

WHEN "001"=>Dout<="00000010";

WHEN "010"=>Dout<="00000100";

WHEN "011"=>Dout<="00001000";

WHEN "100"=>Dout<="00010000";

WHEN "101"=>Dout<="00100000";

WHEN "110"=>Dout<="01000000";

WHEN OTHERS=>Dout<="10000000";

END CASE;

END PROCESS;

END behavioral;

# Απαριθμητής

Γράψτε τον κώδικα για έναν μετρητή με εύρος 3-bits µε σήματα εισόδου/ελέγχου inc για την αύξηση κατά ένα και rst για εκκαθάριση και σήμα εξόδου count .

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

LIBRARY ieee;

USE IEEE.std_logic_1164.all;

USE IEEE.numeric_std.all;

ENTITY counter3bit IS

PORT (

clock : IN STD_LOGIC;  -- clock

rst   : IN STD_LOGIC;  -- reset

inc   : IN STD_LOGIC;  -- increment

count : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)

);

END counter3bit;

ARCHITECTURE behavioral OF counter3bit IS

SIGNAL count_temp : unsigned(2 DOWNTO 0) := (OTHERS => '0');

BEGIN

PROCESS(clock, rst)

BEGIN

IF rst = '1' THEN

count_temp <= (OTHERS => '0');

ELSIF rising_edge(clock) THEN

IF inc = '1' THEN

count_temp <= count_temp + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

count <= STD_LOGIC_VECTOR(count_temp);

END behavioral;

Πρόγραμμα 3: Ο απαριθμητής των 3-bits.

# Μονάδα Ελέγχου.

Έχοντας ολοκληρώσει τη συγγραφή του κώδικα για τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την μονάδα ελέγχου και αφού όλα συγκεντρωθούν σε μία βιβλιοθήκη, μπορεί πλέον να γραφεί το συνολικό πρόγραμμα περιγραφής της μονάδας ελέγχου. Σημειώνεται εδώ ότι δεδομένου ότι το κύκλωμα παραγωγής των σημάτων ελέγχου τόσο της ΚΜΕ όσο και του μετρητή καταστάσεων (σχήμα 1) είναι εξαιρετικά απλό δεν είναι απαραίτητη η συγγραφή ξεχωριστού στοιχείου για αυτό.

Γράψτε τον κώδικα για τη βιβλιοθήκη (package), με το όνομα hardwiredlib, η οποία θα περιέχει τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την μονάδα ελέγχου.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

Πρόγραμμα 4: βιβλιοθήκη στοιχείων για την μονάδα ελέγχου.

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

USE ieee.numeric_std.all;

PACKAGE hardwiredlib IS

COMPONENT decoder4to16 IS

PORT (

Din : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT counter3bit IS

PORT (

clock : IN STD_LOGIC;

rst   : IN STD_LOGIC;

inc   : IN STD_LOGIC;

count : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT decoder3to8 IS

PORT (

Din : IN  STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);

Dout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)

);

END COMPONENT;

END hardwiredlib;

PACKAGE BODY hardwiredlib IS

END hardwiredlib;

Με βάση το σκελετό που ακολουθεί (πρόγραμμα 5) γράψτε τον κώδικα περιγραφής για της μονάδας ελέγχου, δηλαδή της  μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων, έτσι όπως διαμορφώνεται από τα επιμέρους στοιχεία και το σχήμα 1. Τα σήματα που θα δέχεται σαν είσοδο το κύκλωμα, εκτός των σημάτων clock και reset, θα είναι τα τέσσερα (4) λιγότερο σημαντικά bit του καταχωρητή εντολών (ir) και η τιμή του καταχωρητή σημαίας (z). Σαν έξοδοι λαμβάνεται το σήμα mOPs που αντιστοιχεί στην κάθε µικροεντολή εύρους 3627-bits.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all ;

use ieee.std_logic_unsigned.all ;

library lpm;

use lpm.lpm_components.all ;

use work.hardwiredlib.all ;

entity hardwired is

port ( ir            	  :  in  std_logic_vector(3  downto  0);

clock, reset  :  in  std_logic ;

z             	  :  in  std_logic ;

mOPs             :  out  std_logic_vector(26  downto  0));

end hardwired;

architecture arc of hardwired is

SIGNAL I_signals : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); -- Έξοδος decoder4to16

SIGNAL T_count   : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  -- Έξοδος counter3bit

SIGNAL T_signals : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);  -- Έξοδος decoder3to8

SIGNAL counter_inc : STD_LOGIC; -- Σήμα αύξησης

SIGNAL counter_clr : STD_LOGIC; -- Σήμα clear

SIGNAL I_NOP, I_LDAC, I_STAC, I_MVAC, I_MOVR, I_JUMP, I_JMPZ, I_JPNZ, I_ADD, I_SUB, I_INAC, I_CLAC, I_AND, I_OR, I_XOR, I_NOT : STD_LOGIC;

SIGNAL T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 : STD_LOGIC;

-- FETCH

SIGNAL FETCH1, FETCH2, FETCH3 : STD_LOGIC;

-- NOP

SIGNAL NOP1 : STD_LOGIC;

-- LDAC

SIGNAL LDAC1, LDAC2, LDAC3, LDAC4, LDAC5 : STD_LOGIC;

-- STAC

SIGNAL STAC1, STAC2, STAC3, STAC4, STAC5 : STD_LOGIC;

-- MVAC, MOVR, JUMP

SIGNAL MVAC1, MOVR1 : STD_LOGIC;

SIGNAL JUMP1, JUMP2, JUMP3 : STD_LOGIC;

-- JMPZ

SIGNAL JMPZY1, JMPZY2, JMPZY3 : STD_LOGIC;

SIGNAL JMPZN1, JMPZN2 : STD_LOGIC;

-- JPNZ

SIGNAL JPNZY1, JPNZY2, JPNZY3 : STD_LOGIC;

SIGNAL JPNZN1, JPNZN2 : STD_LOGIC;

-- ALU/Logical

SIGNAL ADD1, SUB1, INAC1, CLAC1, AND1, OR1, XOR1, NOT1 : STD_LOGIC;

SIGNAL ARLOAD, ARINC, PCLOAD, PCINC, DRLOAD, TRLOAD, IRLOAD, RLOAD, ACLOAD, ZLOAD, READ_s, WRITE_s,

MEMBUS, BUSMEM, PCBUS, DRBUS, TRBUS, RBUS, ACBUS, ANDOP, OROP, XOROP, NOTOP, ACINC, ACZERO, PLUS, MINUS : STD_LOGIC;

BEGIN

--Συνδεσμολογία Components

U_Instruction_Decoder: decoder4to16 PORT MAP (

Din => ir,

Dout => I_signals

);

U_State_Counter: counter3bit PORT MAP (

clock => clock,

rst   => reset OR counter_clr,

inc   => counter_inc,

count => T_count

);

U_State_Decoder: decoder3to8 PORT MAP (

Din => T_count,

Dout => T_signals

);

--Αντιστοίχιση Σημάτων Εντολών και Χρόνου

I_NOT  <= I_signals(15);

I_XOR  <= I_signals(14);

I_OR   <= I_signals(13);

I_AND  <= I_signals(12);

I_CLAC <= I_signals(11);

I_INAC <= I_signals(10);

I_SUB  <= I_signals(9);

I_ADD  <= I_signals(8);

I_JPNZ <= I_signals(7);

I_JMPZ <= I_signals(6);

I_JUMP <= I_signals(5);

I_MOVR <= I_signals(4);

I_MVAC <= I_signals(3);

I_STAC <= I_signals(2);

I_LDAC <= I_signals(1);

I_NOP  <= I_signals(0);

T7 <= T_signals(7);

T6 <= T_signals(6);

T5 <= T_signals(5);

T4 <= T_signals(4);

T3 <= T_signals(3);

T2 <= T_signals(2);

T1 <= T_signals(1);

T0 <= T_signals(0);

-- Παραγωγή Επιμέρους Καταστάσεων (Πίνακας 1)

-- FETCH

FETCH1 <= T0;

FETCH2 <= T1;

FETCH3 <= T2;

-- NOP

NOP1 <= I_NOP AND T3;

-- LDAC

LDAC1 <= I_LDAC AND T3;

LDAC2 <= I_LDAC AND T4;

LDAC3 <= I_LDAC AND T5;

LDAC4 <= I_LDAC AND T6;

LDAC5 <= I_LDAC AND T7;

-- STAC

STAC1 <= I_STAC AND T3;

STAC2 <= I_STAC AND T4;

STAC3 <= I_STAC AND T5;

STAC4 <= I_STAC AND T6;

STAC5 <= I_STAC AND T7;

-- MVAC / MOVR

MVAC1 <= I_MVAC AND T3;

MOVR1 <= I_MOVR AND T3;

-- JUMP

JUMP1 <= I_JUMP AND T3;

JUMP2 <= I_JUMP AND T4;

JUMP3 <= I_JUMP AND T5;

-- JMPZ

JMPZY1 <= I_JMPZ AND z AND T3;

JMPZY2 <= I_JMPZ AND z AND T4;

JMPZY3 <= I_JMPZ AND z AND T5;

JMPZN1 <= I_JMPZ AND (NOT z) AND T3;

JMPZN2 <= I_JMPZ AND (NOT z) AND T4;

-- JPNZ

JPNZY1 <= I_JPNZ AND (NOT z) AND T3;

JPNZY2 <= I_JPNZ AND (NOT z) AND T4;

JPNZY3 <= I_JPNZ AND (NOT z) AND T5;

JPNZN1 <= I_JPNZ AND z AND T3;

JPNZN2 <= I_JPNZ AND z AND T4;

-- ALU/Logical

ADD1  <= I_ADD AND T3;

SUB1  <= I_SUB AND T3;

INAC1 <= I_INAC AND T3;

CLAC1 <= I_CLAC AND T3;

AND1  <= I_AND AND T3;

OR1   <= I_OR AND T3;

XOR1  <= I_XOR AND T3;

NOT1  <= I_NOT AND T3;

--Παραγωγή Σημάτων Ελέγχου του Απαριθμητή (inc/clr)

counter_clr <= LDAC5 OR STAC5 OR JUMP3 OR JMPZY3 OR JMPZN2 OR JPNZY3 OR JPNZN2 OR NOP1 OR MVAC1 OR MOVR1 OR ADD1 OR SUB1 OR INAC1 OR CLAC1 OR AND1 OR OR1 OR XOR1 OR NOT1;

counter_inc <= FETCH1 OR FETCH2 OR LDAC1 OR LDAC2 OR LDAC3 OR LDAC4 OR STAC1 OR STAC2 OR STAC3 OR STAC4 OR JUMP1 OR JUMP2 OR JMPZY1 OR JMPZY2 OR JMPZN1 OR JPNZY1 OR JPNZY2 OR JPNZN1;

--Παραγωγή Σημάτων Ελέγχου mOPS

ARLOAD <= FETCH1 OR FETCH3 OR LDAC3 OR STAC3;

ARINC <= LDAC1 OR STAC1 OR JMPZY1 OR JPNZY1;

PCLOAD <= JUMP3 OR JMPZY3 OR JPNZY3;

PCINC <= FETCH2 OR LDAC1 OR LDAC2 OR STAC1 OR STAC2 OR JMPZN1 OR JMPZN2 OR JPNZN1 OR JPNZN2;

DRLOAD <= FETCH2 OR LDAC1 OR LDAC2 OR LDAC4 OR STAC1 OR STAC2 OR STAC4 OR JUMP1 OR JUMP2 OR JMPZY1 OR JMPZY2 OR JPNZY1 OR JPNZY2;

TRLOAD <= LDAC2 OR STAC2 OR JUMP2 OR JMPZY2 OR JPNZY2;

IRLOAD <= FETCH3;

RLOAD <= MVAC1;

ACLOAD <= LDAC5 OR MOVR1 OR ADD1 OR SUB1 OR INAC1 OR CLAC1 OR AND1 OR OR1 OR XOR1 OR NOT1;

ZLOAD <= ACLOAD;

READ_s <= FETCH2 OR LDAC1 OR LDAC2 OR LDAC4 OR STAC1 OR STAC2 OR JUMP1 OR JUMP2 OR JMPZY1 OR JMPZY2 OR JPNZY1 OR JPNZY2;

WRITE_s <= STAC5;

MEMBUS <= READ_s;

BUSMEM <= STAC5;

PCBUS <= FETCH1 OR FETCH3;

DRBUS <= LDAC2 OR LDAC3 OR LDAC5 OR STAC2 OR STAC3 OR STAC5 OR JUMP2 OR JUMP3 OR JMPZY2 OR JMPZY3 OR JPNZY2 OR JPNZY3;

TRBUS <= LDAC3 OR STAC3 OR JUMP3 OR JMPZY3 OR JPNZY3;

RBUS <= MOVR1 OR ADD1 OR SUB1 OR AND1 OR OR1 OR XOR1;

ACBUS <= STAC4 OR MVAC1;

ANDOP <= AND1;

OROP <= OR1;

XOROP <= XOR1;

NOTOP <= NOT1;

ACINC <= INAC1;

ACZERO <= CLAC1;

PLUS <= ADD1;

MINUS <= SUB1;

--Αντιστοίχιση των Επιμέρους Σημάτων στην Έξοδο mOPs

mOPs(26) <= ARLOAD;

mOPs(25) <= ARINC;

mOPs(24) <= PCLOAD;

mOPs(23) <= PCINC;

mOPs(22) <= DRLOAD;

mOPs(21) <= TRLOAD;

mOPs(20) <= IRLOAD;

mOPs(19) <= RLOAD;

mOPs(18) <= ACLOAD;

mOPs(17) <= ZLOAD;

mOPs(16) <= READ_s;

mOPs(15) <= WRITE_s;

mOPs(14) <= MEMBUS;

mOPs(13) <= BUSMEM;

mOPs(12) <= PCBUS;

mOPs(11) <= DRBUS;

mOPs(10) <= TRBUS;

mOPs(9) <= RBUS;

mOPs(8) <= ACBUS;

mOPs(7) <= ANDOP;

mOPs(6) <= OROP;

mOPs(5) <= XOROP;

mOPs(4) <= NOTOP;

mOPs(3) <= ACINC;

mOPs(2) <= ACZERO;

mOPs(1) <= PLUS;

mOPs(0) <= MINUS;

end arc;

Πρόγραμμα 5: Μονάδα Ελέγχου.

# Εξομοίωση της Μονάδας Ελέγχου.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εξομοίωση της μονάδας ελέγχου με τον Waveform Editor με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της. Με οδηγό τις προηγούμενες ασκήσεις,  δημιουργήστε ένα καινούργιο project και εξομοιώστε τη λειτουργία της μονάδας ελέγχου με τη βοήθεια του Waveform Editor για έξι (6)  εντολές της ΚΜΕ , της επιλογής σας.

Σαν παράδειγμα ακολουθούν οι κυματομορφές εξομοίωσης για την εντολή  STAC (ir=0x2).

Εικόνα 1: Κυματομορφές εξομοίωσης εντολής STAC.

Τοποθετήστε εδώ τις κυματομορφές σας:

Εικόνα 2: Κυματομορφές εξομοίωσης της μονάδας ελέγχου